МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»

Кафедра мехатроніки та електротехніки

РЕФЕРАТ

з дисципліни «Мехатронні системи»

На тему: «МЕХАТРОННІ СИСТЕМИ НАВКОЛО НАС»

Здобувача освіти 359 групи

Півторака А.М.

Освітня програма: Комп’ютерно - інтегровані технологічні процеси і виробництва»

Прийняв:  доцент, к.т.н., доцент

Кочук С.Б._____________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала 	  Кількість балів

м. Харків - 2025

Мехатронні системи є одним із ключових проявів сучасної інженерії у побуті та промисловості. Їхня сутність полягає в інтеграції механічних вузлів, електроприводів, сенсорики та обчислювального керування в єдиний комплекс, здатний виконувати задані функції з необхідною точністю, повторюваністю та рівнем автономності. У таких системах паралельно циркулюють два потоки: енергетичний (живлення та перетворення енергії для роботи приводів) та інформаційний (вимірювання параметрів, обробка сигналів і формування керуючих впливів). Саме замкнений цикл «вимірювання — обчислення — дія» відрізняє мехатроніку від простої електрифікації механізмів.

До поширених мехатронних систем навколо нас належать: автомобільні системи гальмування й стабілізації, ліфти, автоматичні двері, пральні та посудомийні машини, 3D-принтери, а також роботизована побутова техніка. Як приклад побутової мехатронної системи розглянемо робот-пилосос.

Робот-пилосос призначений для автономного прибирання підлоги (сухого або комбінованого). Механічна частина містить шасі, колеса, підвіску (за потреби), основну та бокову щітки, контейнер для пилу, а також повітродувку/турбіну для всмоктування. Електрична та електронна частина включає акумуляторну батарею, силові ключі та драйвери двигунів, перетворювачі напруги, контролер, модулі зв’язку. Сенсорна підсистема забезпечує сприйняття середовища: датчики перешкод (бампер, ІЧ), датчики перепаду висоти («обрив» біля сходів), інерціальний модуль IMU, а в моделях із побудовою карти — лідар або камера. Обчислювальний модуль виконує фільтрацію та інтерпретацію сигналів, оцінює положення робота, планує траєкторію та формує команди керування приводами. За рахунок цього робот здатний уникати перешкод, не падати зі сходів, повертатися на базу для заряджання, працювати за розкладом і зупинятися при помилках (заклинювання щіток, перевантаження, низький заряд).

Отже, робот-пилосос є типовою мехатронною системою, де механічна структура, електроприводи, сенсори та алгоритми керування працюють як одне ціле й забезпечують корисну функцію з високим рівнем автоматизації.

ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА РОБОТА-ПИЛОСОСА

Рис. 1. Функціональна схема (блок-діаграма).