МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»

Кафедра мехатроніки та електротехніки

РЕФЕРАТ

з дисципліни «Мехатронні системи»

На тему: «СХЕМНИЙ ТА МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС ВИКОНАВЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ МЕХАТРОННОГО ПРИСТРОЮ (РОБОТ-ПИЛОСОС)»

Здобувача освіти 359 групи

Півторака А.М.

Освітня програма: Комп’ютерно - інтегровані технологічні процеси і виробництва»

Прийняв:  доцент, к.т.н., доцент

Кочук С.Б._____________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала 	  Кількість балів

м. Харків - 2025

1. Виконавчі елементи робота-пилососа та їх роль у системі

Типовий робот-пилосос містить кілька виконавчих підсистем: (1) тяговий електропривід коліс (2 незалежні приводи для диференціального керування), (2) привід турбіни/вентилятора для створення розрідження, (3) привід основної щітки та/або бічних щіток, (4) виконавчі механізми подачі води для вологого прибирання (мікронасос або клапан/дозатор) у відповідних моделях, (5) допоміжні електромагнітні виконавчі елементи (клапани, фіксатори, реле) залежно від конструкції.

2. Схемний та математичний опис електродвигунів

У роботах-пилососах найчастіше застосовуються безщіткові двигуни постійного струму (BLDC) у приводах коліс і турбіни, а також колекторні ДПС у приводах щіток (через простоту та дешевизну). Для узагальненого опису BLDC у багатьох задачах керування використовується еквівалентна модель ДПС (одна фаза/усереднення), що дає коректну структуру рівнянь для швидкості, моменту та ЕРС.

2.1 Основні рівняння колекторного двигуна постійного струму (ДПС).

Uя = Eя + Iя·Rя

де Uя — напруга на якорі, Eя — проти-ЕРС якоря, Iя — струм якоря, Rя — активний опір обмотки якоря.

Eя = k·Φ·ω

Mдв = k·Φ·Iя

де k — конструктивний коефіцієнт, Φ — магнітний потік, ω — кутова швидкість, Mдв — електромагнітний момент.

Mдин = JΣ·dωdt

Динамічна складова моменту пов’язана з розгоном інерційних мас (ротор, редуктор, колесо та частина шасі). У приводі коліс робота-пилососа момент навантаження включає опір коченню, втрати у редукторі та можливе ковзання.

2.2 Електромеханічні характеристики (спрощено).

ω = Uяk·Φ - Iя·Rяk·Φ

Ця залежність пояснює «провисання» швидкості під навантаженням: при зростанні Iя збільшується падіння напруги на Rя, зменшуючи ω. Для BLDC аналогічний ефект проявляється через опір фаз та обмеження ШІМ/перетворювача (ESC).

3. Схемний та математичний опис мікронасоса/дозатора (вологе прибирання)

У моделях із вологим прибиранням подача води/розчину реалізується мікронасосом (перистальтичним або діафрагмовим) чи електромагнітним клапаном із дозуванням. Для інженерної оцінки часто застосовують лінеаризовану модель «витрата–швидкість–тиск», пов’язуючи механічний привід і гідравлічне навантаження.

Q = kq·ω - kl·Δp

Δp = Rh·Q

де Q — витрата, ω — кутова швидкість приводу насоса, Δp — перепад тиску, Rh — гідравлічний опір тракту (канали, фільтри, форсунки/капіляри), kq — коефіцієнт подачі, kl — коефіцієнт витоків/зворотної течії. Для керування подачею води у робота-пилососа практично використовується ШІМ-керування швидкістю насоса або імпульсне відкриття клапана.

4. Схемний та математичний опис нагрівальних елементів (побутова мехатроніка)

У роботах-пилососах нагрівальні елементи можуть бути відсутні, однак у ширшому класі побутових мехатронних систем (пральні/посудомийні машини, бойлери, сушарки, теплі підлоги, термостати) нагрів є типовим виконавчим впливом. У деяких роботах із мийними станціями нагрів може застосовуватися для підігріву води або сушіння серветки. Тому нижче наведено базову схему та модель резистивного нагрівача.

P = U2R

Cth·dTdt = P - (T - Ta)Rth

де P — електрична потужність, U — напруга, R — опір нагрівача, T — температура нагрівального вузла, Ta — температура навколишнього середовища, Cth — еквівалентна теплоємність, Rth — тепловий опір (тепловіддача в середовище). У керуванні зазвичай застосовують релейне керування з гістерезисом або ШІМ/фазове керування з датчиком температури (терморезистор/термопара).

5. Електромагнітні виконавчі пристрої (клапани, фіксатори, реле)

Електромагніти (соленоїди) у побутових мехатронних пристроях використовуються для швидкого лінійного переміщення штока/якоря: відкриття клапанів, перемикання механізмів, блокування/розблокування вузлів. Електрична частина описується рівнянням котушки, а механічна — рівнянням руху якоря.

L·didt + R·i = u

m·d²xdt² + b·dxdt + k·x = F

F ≈ B2·S2·μ₀

де L, R — індуктивність та опір котушки, u — прикладена напруга, x — переміщення якоря, m — приведена маса, b — коефіцієнт в’язкого тертя, k — жорсткість пружини (якщо є), F — електромагнітна сила, B — індукція в зазорі, S — площа полюса, μ0 — магнітна стала. У практиці керування соленоїдом важливі нелінійності: залежність L(x) та F(i, x), намагнічування та насичення.