МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»

Кафедра мехатроніки та електротехніки

РЕФЕРАТ

з дисципліни «Мехатронні системи»

На тему: «ОПИС ДІ (ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ) МЕХАТРОННОЇ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗОВАНОГО ПІДВІСУ БПЛА»

Здобувача освіти 359 групи

Півторака А.М.

Освітня програма: Комп’ютерно - інтегровані технологічні процеси і виробництва»

Прийняв:  доцент, к.т.н., доцент

Кочук С.Б._____________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала 	  Кількість балів

м. Харків - 2025

Вступ

ДІ (інформаційне забезпечення) мехатронної системи — це сукупність засобів одержання, перетворення, передавання, зберігання та використання інформації, необхідної для керування, контролю стану та діагностики. У мехатроніці ДІ є рівнозначним до силової частини каналом: саме дані сенсорів і їх обробка визначають якість керування та стабілізації. У цьому рефераті наведено опис ДІ для обраної мехатронної системи — двоступеневого стабілізованого підвісу (gimbal) БПЛА для сенсора/камери.

1. Об’єкт і завдання ДІ в системі підвісу БПЛА

Об’єктом ДІ є контур керування стабілізацією однієї або двох осей (Pitch/Roll), у якому необхідно забезпечити: (1) вимірювання або оцінку кута θ(t) та кутової швидкості ω(t) платформи, (2) формування сигналу похибки ε(t)=θref(t)−θ̂(t), (3) обчислення керуючого впливу u(t), (4) надання телеметрії і станів для оператора/автопілота, (5) діагностику несправностей і захисти. Для підвісу критичними є затримка інформаційного тракту та точність оцінки орієнтації, оскільки вони безпосередньо впливають на стійкість і якість стабілізації.

2. Складові ДІ (сенсори, перетворення, обчислення, інтерфейси)

ДІ підвісу включає сенсорний рівень, рівень обробки сигналів і оцінювання стану, рівень керування та рівень зовнішнього обміну даними.

Сенсорний рівень зазвичай містить IMU (гіроскопи та акселерометри), а також датчики положення осей (енкодери або датчики Холла у приводі). Гіроскопи дають вимір ω(t) з високою смугою пропускання, але з дрейфом; акселерометри дають інформацію про напрямок гравітації (для корекції оцінки кута), але чутливі до лінійних прискорень. Енкодер дає абсолютний/відносний кут осі з малою похибкою та без дрейфу, але може мати квантування і вимоги до калібрування нуля.

Рівень перетворення і підготовки сигналів охоплює аналогову/цифрову фільтрацію, нормування та синхронізацію вимірювань. На практиці це: антиаліасингові фільтри (за потреби), вибір частоти дискретизації, компенсація зсувів гіроскопа, температурна компенсація та калібрування масштабних коефіцієнтів.

Рівень обчислення і оцінювання стану реалізує перетворення «сирих» вимірювань у оцінки θ̂(t), ω̂(t) і похідні, потрібні регулятору. Типові алгоритми: комплементарний фільтр або фільтр Калмана/розширений Калман (EKF) для злиття даних IMU з енкодером. Мета — отримати оцінку орієнтації з малою затримкою, без дрейфу і з подавленням шумів.

Рівень керування використовує оцінені величини та формує u(t) (наприклад, PID/PI з фільтрами та антиwindup). ДІ тут включає також внутрішні змінні: інтегральну складову, обмеження струму/напруги, статуси насичення, стан режимів керування і параметри налаштувань.

Рівень зовнішніх інтерфейсів забезпечує обмін із автопілотом/оператором: прийом θref(t) або команд швидкості/позиції, передавання телеметрії (кут, швидкість, помилки, струми, напруга DC-шини, температури, коди помилок). Типові інтерфейси: UART, CAN, I2C/SPI (внутрішні), а також протоколи керування підвісами (залежно від конкретної платформи).

3. Інформаційні потоки та часові вимоги

Інформаційний тракт у підвісі можна описати як послідовність: сенсори → синхронізація/калібрування → фільтрація/оцінювання → регулятор → вихідні керуючі сигнали для силової частини. Для стабілізації важливо, щоб сумарна затримка «вимір → керування» була мінімальною, а частота оновлення оцінки θ̂(t) та ω̂(t) була достатньо високою відносно динаміки осі. Практично це означає роботу контуру керування на частотах сотні герц і вище, з відокремленням повільніших контурів (наприклад, телеметрії) від швидкого контуру стабілізації.

4. Забезпечення достовірності даних і діагностика

ДІ має включати механізми контролю достовірності: перевірку допустимих діапазонів, контроль пропусків у даних, виявлення насичення датчиків, оцінку шуму та детектування різких стрибків. У випадку деградації сенсорики система повинна переходити у безпечний режим: обмежувати момент/струм, зменшувати смугу регулятора або виконувати відмовостійке оцінювання (наприклад, тимчасово спиратися на енкодер).

Діагностична інформація включає: стан зв’язку з IMU/енкодером, коди помилок, перегрів, відхилення напруги DC-шини, перевантаження двигуна, а також статистику якості оцінювання (зсув гіроскопа, якість злиття, наявність калібрування). Ці дані використовуються як для автоматичних захистів, так і для сервісного аналізу.

5. Узагальнена структура ДІ для осі підвісу

Узагальнено ДІ підвісу БПЛА складається з: (1) сенсорів IMU та/або енкодера; (2) підсистеми збору даних з часовою синхронізацією; (3) підсистеми фільтрації та оцінювання θ̂(t), ω̂(t); (4) підсистеми керування, що формує u(t) з урахуванням обмежень; (5) підсистеми зовнішнього обміну (команди/телеметрія); (6) діагностики та захистів. Така структура забезпечує безперервний інформаційний цикл, необхідний для стабілізації платформи у реальному часі.

Висновок

ДІ мехатронної системи стабілізованого підвісу БПЛА є ключовою підсистемою, що забезпечує вимірювання, оцінювання стану, формування похибки, генерацію керуючих впливів, телеметрію та діагностику. Якість ДІ визначається точністю сенсорики, алгоритмами злиття даних, затримкою інформаційного тракту та надійністю контролю достовірності. Для підвісу, як високодинамічної системи позиціонування, пріоритетом є швидке оцінювання θ̂(t), ω̂(t) і мінімальна затримка в контурі керування, що прямо впливає на стійкість і рівень стабілізації.