МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»

Кафедра мехатроніки та електротехніки

РЕФЕРАТ

з дисципліни «Мехатронні системи»

На тему: «КЛАСИФІКАЦІЯ, МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС ТА СТРУКТУРНА СХЕМА МЕХАТРОННОЇ СИСТЕМИ ПІДВІСУ БПЛА»

Здобувача освіти 359 групи

Півторака А.М.

Освітня програма: Комп’ютерно - інтегровані технологічні процеси і виробництва»

Прийняв:  доцент, к.т.н., доцент

Кочук С.Б._____________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала 	  Кількість балів

м. Харків - 2025

1. ОБРАНА МЕХАТРОННА СИСТЕМА

Як МС, релевантну майбутньому проєкту, розглянуто двоступеневий стабілізований підвіс (gimbal) БПЛА для мультиспектрального сенсора. Призначення підвісу — стабілізація лінії візування та компенсація кутових збурень носія у двох осях (Pitch/Roll) з формуванням керуючих моментів електроприводами кожної осі.

2. КЛАСИФІКАЦІЯ ОБРАНОЇ МС

2.1. За рівнем інтеграції (поколінням). Основною класифікаційною ознакою в мехатроніці доцільно вважати рівень інтеграції складових елементів. МС третього покоління характеризуються наявністю мікропроцесорів/контролерів та інтелектуалізацією процесів керування рухом. Двоступеневий підвіс БПЛА відноситься до МС третього покоління, оскільки містить контролер, сенсорну підсистему (IMU/енкодери), цифрову обробку сигналів та замкнені контури стабілізації і керування приводами.

2.2. За функціональним призначенням і структурою. За призначенням підвіс є керуючою мехатронною системою позиціонування (система орієнтації корисного навантаження). За типовим складом МС може бути описаний як сукупність трьох частин: силової (живлення, силова електроніка і привод), інформаційної (сенсори та оцінювання стану) і керуючої (регулятори і логіка).

3. МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС (ОДНА ВІСЬ ПІДВІСУ)

Для математичного опису використано лінеаризовану модель однієї осі підвісу як електромеханічного об’єкта керування з електроприводом BLDC (еквівалентно — ДПС у моделі) та інерційним навантаженням. Позначення: θ — кут осі, ω= dθ/dt — кутова швидкість, i — струм фази (еквівалентний), u — керуюча напруга на двигуні, J — приведений момент інерції, B — в’язке тертя, τd — збурювальний момент, Kt — моментний коефіцієнт, Ke — ЕРС-коефіцієнт, R, L — параметри обмотки.

Електромеханічна модель (1 вісь):

J·dωdt + B·ω = Kt·i - τd

dθdt = ω

L·didt + R·i + Ke·ω = u

Простір станів:  x = [ θ, ω, i ]T

x = A·x + B·u + E·τd

A = 0100-B/JKt/J0-Ke/L-R/L

B = 001L

E = 0-1J0

Вихід:  y = θ

Зворотний зв’язок:  θ = H(s)·θ  (IMU/енкодер, фільтрація та оцінювання)

Типова система керування для стабілізації: ε(t)=θref(t)−θ̂(t), регулятор u(t)=C(s)·ε(t), де C(s) — PI/PID з обмеженнями за струмом/напругою та антиwindup. Силова частина (ESC) реалізує перетворення u(t)→i(t) і комутацію, що в моделі представляється узагальненим передавальним ланцюгом P(s).

4. СТРУКТУРНА СХЕМА МС

На рис. 1 наведено структурну схему (контур керування однієї осі). Для двоступеневого підвісу схема дублюється для другої осі з аналогічною логікою та власними параметрами J, B, Kt, Ke.

Рис. 1. Структурна схема мехатронної системи підвісу БПЛА (одна вісь).

5. ВИСНОВОК

Двоступеневий стабілізований підвіс БПЛА є керуючою мехатронною системою позиціонування, що інтегрує механіку, електропривід, сенсори та цифрове керування у замкнених контурах. За рівнем інтеграції він відноситься до МС третього покоління, оскільки ключові функції реалізуються мікроконтролером із сенсорним зворотним зв’язком і алгоритмічним формуванням керуючих дій.